目录

uboot移植	2

Uboot启动流程	3

reset //(arch/arm/cpu/armv7/start.S)	3

SPL阶段：	3

Uboot阶段：	4

DDR配置涉及代码	14

Mpu、ddr、dsp频率配置方法	14

ddr频率设置代码	14

EMIF工具输出I / O控制寄存器结构	15

EMIF工具输出一系列寄存器，以方便动态内存管理器的映射	15

EMIF工具输出包含EMIF配置的结构（以下示例）：	16

EMIF工具输出用于配置外部PHY控制寄存器（以下示例）的结构	16

与板子选择相关的代码	17

驱动移植	17

1、usb	17

spi	18

can	18

4、以太网	19

设备树	19

一、DTS编写语法	20

二、常用函数	20

4.日常积累	25

uboot移植

Uboot启动流程

reset //(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

save_boot_params_ret //(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

disable interrupts

cpu_init_cp15 //(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

Invalidate L1 I/D

disable MMU stuff and caches

cpu_init_crit //(arch/arm/cpu/armv7/start.S)

lowlevel_init //(arch/arm/cpu/armv7/lowlevel_init.S)

Setup a temporary stack

Set up global data

s_init //( arch\arm\mach-omp2\hwinit-common.c)

_Main(arch\arm\lib\crt0.S)

SPL阶段：

Board_init_f(arch\arm\mach-omp2\hwinit-common.c)

Early_system_init(arch\arm\mach-omp2\hwinit-common.c)

Init_omap_revision(arch\arm\mach-omp2\omap5\hwinit.c)根据芯片版本进行相应设置

Hw_data_init(board/ti/am57xx/board.c) 根据芯片版本进行相应设置

Do_io_settings()//通过emif tool 配置

Do_board_detcect(board/ti/am57xx/board.c)开发板型号检测

Ti_i2c_eeprom_am_get(board/ti/common/board_detect.c) 将从eeprom读取板子信息改为自定义

Vocres_init(board/ti/am57xx/board.c)	core、mpu、eve、gpu电压初始化，需更改PMIC

Prcm_init(arch/arm/match-omap2/clocks-common.c)

scale_vcores(*omap_vcores);(输入参数在Vocres_init中有修改)

setup_dplls

sdram_init(arch/arm/mach-omap2/emif-common.c)初始化ddr3，修改频率，emif_configuration

dmm_init();通过emif tool配置

do_ sdram_init(arch/arm/mach-omap2/emif-common.c)通过emif tool配置

ddr3_init();(arch/arm/mach-omap2/emif-common.c)

dra7_ddr3_init();

dra_ddr3_leveling(base,regs)重要，需根据EMIF_RegisterConfiguration.excel文件配置regs参数

board_init_r(common/spl/spl.c)

spl_board_init(arch/arm/mach-omap2/boot-common.c)

save_omap_boot_params(arch/arm/mach-omap2/boot-common.c)保存ROM中的启动参数

preloder_console_init(初始化串口，打印uboot版本信息和cpu信息)

Spl_load_image(common/spl/spl.c)

Spl_mmc_load_image(common/spl/spl_mmc.c)

Spl_mmc_init(common/spl/spl_mm1c.c)mmc初始化，此处报错

Spl_mmc_do_fs_boot(common/spl/spl_mmc.c)加载完成uboot.img,进入uboot阶段

Uboot阶段：

Board_init_f（common\board_f.c）与spl阶段board_init_f不同

Initcall_run_list(init_sequence_f)结构体init_sequence_f中包含此阶段中所有的函数表

Board_init_r（common\board_r.c）

Initcall_run_list(init_sequence_r) 结构体init_sequence_r中包含此阶段中所有的函数表

移植修改记录

- board\ti\common\board_detect.c :ti_i2c_eeprom_am_get()将从eeprom读取板子信息改为自定义

- 修改board\ti\am57xx\board.c:vcores_init()后串口有打印信息，PMIC默认TPS659038修改为TPS65916后串口有打印信息。

- uboot输出错误1：

错误原因：pinctrl作用为设置mmc读写速度模式，未设置这部分模式导致错误。

解决办法：在uboot设备树am571x-idk.dts中添加对应模式：添加代码如下图

- uboot输出错误2：

错误原因：此部分为通过MLO直接引导内核启动的程序，目前主流为MLO->uboot->kernel启动方式，所以不需此部分代码，将其注释。

- uboot输出错误3：

警告原因，uboot启动会自动读取mmc中是否存在自定义保存的环境变量，若有则会优先读取emmc中的环境变量，没有则输出此警告

- uboot输出错误4：

在部分uboot源码中不存在此段代码，暂不理解此段代码作用，不影响引导内核启动。

6、移植成功后可加载内核启动

OK5718原始打印信息移植后打印信息

7、ddr使用532MHz频率系统运行正常，修改为666MHz后系统有概率启动失败。测试使用飞凌原始MLO文件＋自己移植uboot文件启动没有问题，使用自己移植MLO文件＋飞凌原始uboot文件启动会出现无法启动现象。最终确定为MLO阶段问题所导致。后经过详细检查此部分代码发现漏设置一处所导致。修改后进行多次启动测试无异常。

Fdpll  = Fref x 2 x M / (N+1) = 20x2 x 266 / (4 + 1) = 2128

CLKOUT_M2 = Fdpll / (2 x M2) = 2128 / (2 x 2) = 532MHz

修改下图部分后解决问题

引导VinsonSDK kernel启动截图

错误位置:init\do_mounts.c->prepare_namespace()

无法挂载文件系统，将文件系统拷贝至ram中可以启动，在/dev/下没有sd卡和emmc设备。

- 怀疑linux的mmc驱动原因导致，将飞凌mmc驱动移植至visionSDK还是同样的问题。

- 怀疑pmic原因导致，使用万用表测试开发板电源芯片的tp点，电压均正常。

添加环境变量支持uboot从SD卡读取镜像文件烧写进emmc

emmc分区

setenv xld_start_blk 0x100

setenv xld_size_blks 0x200

setenv ub_start_blk 0x300

setenv ub_size_blks 0x800

setenv ub1_start_blk 0xb00

setenv ub1_size_blks 0x800

setenv fdt_start_blk 0x1300

setenv fdt_size_blks 0x100

setenv k_start_blk 0x1400

setenv k_size_blks 0x2800

setenv fs_start_blk 0x3c00

setenv fs_size_blks 0x2800

saveenv

内存加载地址

setenv spl_buff 0x81000000

setenv ub_buff 0x81060000

setenv knl_buff 0x81100000

setenv fs_buff 0x81500000

setenv fdt_buff 0x81030000

saveenv

添加环境变量

/*擦除emmc全部内容*/

erase_mmc_all=mmc dev ${mmc_regular}; echo *** saving partiton000 table ***;mmc read ${ptable_buff} 0 1;echo erasing MLO...; mmc erase ${xld_start_blk} ${xld_size_blks}; echo erasing U-BOOT 1...; mmc erase ${ub_start_blk} ${ub_size_blks}; echo erasing U-BOOT 2...; mmc erase ${ub1_start_blk} ${ub1_size_blks}; echo erasing FDT...; mmc erase ${fdt_start_blk} ${fdt_size_blks};echo erasing kernel...; mmc erase ${k_start_blk} ${k_size_blks}; echo erasing rootfs...; mmc erase ${fs_start_blk} ${fs_size_blks}

/*读取全部内容到内存中*/

mmc_fat_read_all=mmc dev ${mmc_update};fatload mmc ${mmc_update} ${spl_buff} ${mlo};fatload mmc ${mmc_update} ${ub_buff} ${u-boot}; fatload mmc ${mmc_update} ${knl_buff} ${bootfile}; fatload mmc ${mmc_update} ${fdt_buff} ${fdtfile}; fatload mmc ${mmc_update} ${fs_buff} ${ramdisk}

/*写入内容到emmc中*/

update_all=mmc dev ${mmc_regular}; echo flashing bootloader...; mmc write ${spl_buff} ${xld_start_blk} ${xld_size_blks}; mmc write ${ub_buff} ${ub_start_blk} ${ub_size_blks}; mmc write ${ub_buff} ${ub1_start_blk} ${ub1_size_blks}; echo flashing kernel...; mmc write ${knl_buff} ${k_start_blk} ${k_size_blks}; echo flashing FDT...; mmc write ${fdt_buff} ${fdt_start_blk} ${fdt_size_blks}; echo flashing rootfs...; mmc write ${fs_buff} ${fs_start_blk} ${fs_size_blks}; echo *** recovering partition table ***; mmc write ${ptable_buff} 0 1

/*更新系统，先擦除全部，在读取到内存中，最后写入*/

update_sys=echo entering update mode...;mmc dev ${mmc_update}; if mmc rescan; then echo found SD/MMC in slot(1), enter upgrade mode.;if run erase_mmc_all; then run mmc_fat_read_all;run update_all;echo update system sucessfully!;echo Please reboot and unplug the card...;run halt;fi;fi

设备树：

ok5718-idk.dts

dra72x.dtsi

dra70.dtsi

dra72xx-mmc-iodelay.dtsi

am57xx-industrial-grade.dtsi

Ddr频率设置方法：https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/756609/2796675?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am57xx%2525252520Modify%2525252520DDR%2525252520frequency#2796675

modprobe g_multi file=/dev/mmcblk1p1,/mnt/p1/static.img,/dev/mmcblk0p1 luns=3 ro=0,1,1 stall=0,0,0 removable=1,1,1 iSerialNumber=3000111 iProduct=zhdgnss iManufactuy=zhd_survey

Linux提供了五种内核类型，对于内核类型的选择，可以参考如下的解释：

*******************************************

If you do not require low latency for your system then please use the -generic kernel.
If you need a low latency system (e.g. for recording audio) then please use the -preempt kernel as a fist choice. This reduces latency but doesn't sacrifice power saving features. It is available only for 64 bit systems (also called amd64).
If the -preempt kernel does not provide enough low latency for your needs (or you have an 32 bit system) then you should try the -lowlatency kernel.
If the -lowlatency kernel isn't enough then you should try the -rt kernel
If the -rt kernel isn't enough stable for you then you should try the -realtime kernel
*******************************************

DDR配置涉及代码

Mpu、ddr、dsp频率配置方法

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/822591?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=mpu

ddr频率设置代码

Fdpll  = Fref x 2 x M / (N+1) = 20x2 x 266 / (4 + 1) = 2128

CLKOUT_M2 = Fdpll / (2 x M2) = 2128 / (2 x 2) = 532MHz

频率设置结构体在如下代码中使用

dra7xx_dplls结构体在如下函数进行使用

EMIF工具输出I / O控制寄存器结构

Early_system_init->do_io_settings()->io_setting_ddr3()

Ioregs结构体在get_ioregs中被调用。

EMIF工具输出一系列寄存器，以方便动态内存管理器的映射

Sdram_init()->dmm__init()

（下面的示例）：

此结构在emif_get_dmm_regs（）中使用。

EMIF工具输出包含EMIF配置的结构（以下示例）：

Sdram_init()->do_sdram_init()

在emif_get_reg_dump（）中使用此结构

EMIF工具输出用于配置外部PHY控制寄存器（以下示例）的结构

Sdram_init()->do_sdram_init()

并用于emif_get_ext_phy_ctrl_const_regs（）中

与板子选择相关的代码

驱动移植

1、usb

存在问题：驱动可正常加载，插入usb无反应。

可能原因： ①内核版本不同，驱动略有差异。

②内核配置问题：未配置相应驱动

③设备树配置错误：不同内核版本设备树配置略有差异可能引起。

④硬件连接不同：飞凌开发板usb硬件连接方式不同可能引起问题（ID引脚悬空，跳线帽选择主从）。

分析：①对比两个版本内核usb相关驱动源码，虽然存在部分差异，驱动都为内核自带源码，并非跨版本移植代码，所以驱动源码存在问题的可能性不大。

②内核配置问题，根据飞凌开发板配置表配置内核后还是存在问题。

③硬件连接不同：ID引脚悬空，跳线帽选择主从，所以可能是此问题导致，所以设备树配置存在不同。由于visionsdk芯片型号不同，内核版本差异较大，创龙开发板内核在飞凌开发板启动也存在此问题，而创龙开发板内核版本与飞凌开发板内核同为linux4.9，芯片型号相同，所以选择先解决同芯片同内核版本下的问题，再解决visionSDK问题。

对比两个内核包含USB配置的dts文件,绿色为涉及到usb配置的内容相同的dts文件，红色为涉及到usb配置的内容不同的 dts文件

创龙开发板：

tl570x-evm.dts

am57xx-evm-common.dtsi

am57xx-beagle-x15-revb1.dts

am57xx-beagle-x15-common.dtsi

dra74x.dts

dra7.dtsi

dra7xx-clocks.dtsi

am57xx-commercial-grade.dtsi

dra74x-mmc-iodelay.dts

am57xx-evm-cmem.dtsi

am57xx-industrial-grade.dtsi

飞凌开发板

ok5718-idk.dts

dra72x.dtsi

dra7.dtsi

dra7xx-clocks.dtsi

dra72x-mmc-iodelay.dtsi

am57xx-industrial-grade.dtsi

整理出如下差别，飞凌开发板缺少一下设置，无法检测到usb插入原因为usb2 ID引脚未配置，添加后此部分代码后功能正常。

spi

未生成设备节点

原因：内核未配置，选上device drivers->spi support->user mode spi device driver support

can

无法设置波特率，无法启动can，无canddump、cansend工具，设置波特率报错如下：

ip: either "dev" is duplicate, or "type" is garbage

原因：文件系统ip指令不支持

解决：移植iproute2的ip命令， iproute2源码下载地址：https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/

解压并进入源码目录：

$ tar -xf iproute2-3.10.0.tar.gz

$ cd iproute2-3.10.0/

修改Makefile

修改CC为交叉编译的gcc

#CC = gcc

CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc

只需要ip命令，所以简化编译内容:

#SUBDIRS=lib ip tc bridge misc netem genl man

SUBDIRS=lib ip

执行make

make编译成功后，将iproute2-3.10.0/ip目录下生成可执行的ip命令拷贝至文件系统/sbin替换原ip命令。

4、以太网

以太网复位引脚一直处于复位状态

设备树

*note:<name>[@<unit-address>]是节点的格式，其中unit-address是单位偏移地址，本人验证去掉[]内的内容依然可以运行，也没在source code找到必须存在的理由。

“/"代表根节点；

“model”是板的ID；

"compatible"是平台兼容，一般格式是"manufacturer,model"。内核或者uboot依靠这个属性找到相对应driver，若"compatible"出现多个属性，按序匹配driver；

“#address-cells”是address的单位(32bit)；

“#size-cells”是length的单位(32bit)；

"reg"是寄存器，格式是"<address,length>"，作为平台内存资源；

"aliase" 是别名，必须节点全称，可以通过地址引用获取；

”chosen“是板级启动参数；

"cpus"是SOC的CPU信息，可以改变运行频率或者开关CPU；

"memory"是板级内存的信息。

"interrupts"是中断控制器，根据SOC自定义格式，这里是<输入类型 中断号 触发方式>，作为平台中断资源；

“interrupt-controller”指示这个节点是中断控制节点；

"[label:]"如gic: interrupt-controller@1c81000，这个标签可以作为地址赋值到其他节点的属性；

“device_type":设备类型，寻找节点可以依据这个属性；

"status"是开关节点设备的状态，取值"okay"或者"ok"表示使能，"disabled"表示失能。

一、DTS编写语法

二、常用函数

设备树函数思路是：

uboot启动时将设备树地址传给内核，内核解析设备树，并创建设备，初始化相关属性，驱动中通过of_get_XXX函数去获取设备树加载时创建的设备。想要知道of函数做了什么，就去追踪这个函数最后调用了什么，同时也就知道了内核解析设备树的时候为我们创建了什么。

（1）of_get_named_gpio

/**

* include/of_gpio.h

* of_get_named_gpio - 从设备树中提取gpio口

* @np - 设备节点指针

* @propname - 属性名

* @index - gpio口引脚标号

* 成功：得到GPIO口编号；失败：负数，绝对值是错误码

*/

int of_get_named_gpio(struct device_node *np, const char *propname, int index);

（2）gpio_to_irq

/**

* include/gpio.h

* PIN值转换为相应的IRQ值,中断编号可以传给request_irq()和free_irq()

* @gpio - gpio口引脚标号

* 成功：得到GPIO口编号

*/

static inline int gpio_to_irq(unsigned gpio)

（3）devm_request_any_context_irq

/**

* 注册中断

*/

devm_request_any_context_irq

（4）of_match_ptr

/**

* 匹配设备树上的参数，将设备int_demo_dt_ids与驱动int_demo_driver联系起来

* 系统会根据设备树种定义的compatible参数比较驱动中的int_demo_dt_ids中定义的 .compatible 参数

*/

of_match_ptr(int_demo_dt_ids)

例子：

static const struct of_device_id int_demo_dt_ids[] = {

{ .compatible = "tiny4412,interrupt_demo", },

{},

};

MODULE_DEVICE_TABLE(of, int_demo_dt_ids);

static struct platform_driver int_demo_driver = {

.driver        = {

.name      = "interrupt_demo",

.of_match_table    = of_match_ptr(int_demo_dt_ids),

},

.probe         = int_demo_probe,

.remove        = int_demo_remove,

};

（5）of_get_property

/*

*/drivers/of/base.c

* Find a property with a given name for a given node

* and return the value.

* 通过给定的设备节点和属性名字得到value。

*/

const void *of_get_property(const struct device_node *np, const char *name,

int *lenp)

{

struct property *pp = of_find_property(np, name, lenp);

return pp ? pp->value : NULL;

}

（6）devm_pinctrl_get

获取一个pinctrl句柄，参数是dev是包含这个pin的device结构体即xxx这个设备的device

获取设备操作句柄（设备模型中的struct device）的pin control state holder（struct pinctrl）

/**

* struct devm_pinctrl_get() - Resource managed pinctrl_get()

* @dev: the device to obtain the handle for

*

* If there is a need to explicitly destroy the returned struct pinctrl,

* devm_pinctrl_put() should be used, rather than plain pinctrl_put().

*/

struct pinctrl *devm_pinctrl_get(struct device *dev)

（7）pinctrl_lookup_state

获取这个pin对应pin_state（引脚状态-turnon_tes/turnoff_tes）

/**

* pinctrl_lookup_state() - retrieves a state handle from a pinctrl handle

* @p: the pinctrl handle to retrieve the state from

* @name: the state name to retrieve

*/

struct pinctrl_state *pinctrl_lookup_state(struct pinctrl *p, const char *name)

（8）pinctrl_select_state

设置引脚为为某个stata -- turnon_tes/turnoff_tes

/**

* pinctrl_select_state() - select/activate/program a pinctrl state to HW

* @p: the pinctrl handle for the device that requests configuration

* @state: the state handle to select/activate/program

*/

int pinctrl_select_state(struct pinctrl *p, struct pinctrl_state *state)

（9）of_get_named_gpio

得到GPIO的编号

./**

* include/of_gpio.h

* of_get_named_gpio - 从设备树中提取gpio口

* @np - 设备节点指针

* @propname - 属性名

* @index - gpio口引脚标号

* 成功：得到GPIO口编号int型；失败：负数，绝对值是错误码

*/

int of_get_named_gpio(struct device_node *np, const char *propname, int index);

of_get_named_gpio：此函数是解析设备树的函数，我们通过这个函数去解析设备树，tiny4412,int_gpio1 = <&gpx3 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

跟踪下去会发现这个函数掉用了list = of_get_property(np, "tiny4412,int_gpio2", &size);设备树解析是创界了设备节点，现在通过这个函数去获取属性。

（10）devm_gpio_request_one

获取一个GPIO并初始化属性

/**

* devm_gpio_request_one - request a single GPIO with initial setup

* @dev:   device to request for

* @gpio: the GPIO number

* @flags: GPIO configuration as specified by GPIOF_*

* @label: a literal description string of this GPIO

*/

int devm_gpio_request_one(struct device *dev, unsigned gpio,

unsigned long flags, const char *label)

修改uboot debug口：修改uboot设备树文件中的chosen节点

设备树memory设置

4.日常积累

函数名称前面加上__weak 修饰符，我们一般称这个函数为“弱函数”。

加上了__weak 修饰符的函数，用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数，最终编译器编译的时候，会选择用户定义的函数，如果用户没有重新定义这个函数，那么编译器就会执行__weak 声明的函数，并且编译器不会报错。所以我们可以在别的地方定义一个相同名字的函数，而不必也尽量不要修改之前的函数

usb虚拟串口，用的是USB2.0的话，理论上480 Mbps是USB2.0总线速度的上限.考虑通信协议的开销后，实际数据的传输速度存理论上最高也只有53 MB/s(426Mbps).实际综合条件下15 MB/s至25 MB/s都可以作为合理的高速目标。

uboot修改ram大小

Debugfs挂载

mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/

消息队列：https://www.jianshu.com/p/36a7775b04ec

Linux Kernel 下的Mailbox驱动框架

（1）mailbox是一种框架，通过消息队列和中断驱动信号处理多处理器间的通讯；

（2）mailbox的实现分为contoller和client。简单的说就是client 可以通过controller提供的channel发送信息给controller；

（3）在drivers/mailbox下实现的都是controller的源码；

例: interrupts = <GIC_SPI 110 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

1. GIC type // include\dt-bindings\Interrupt-controller\arm-gic.h

#define GIC_SPI 0 // 共享中断

#define GIC_PPI 1 // 每个处理器拥有独立中断

2. IRQ type // include\dt-bindings\interrupt-controller\irq.h

#define IRQ_TYPE_NONE  0内核不改变它，开机或uboot设置它是什么样就什么样。

#define IRQ_TYPE_EDGE_RISING 1            上升沿触发

#define IRQ_TYPE_EDGE_FALLING 2            下降沿

#define IRQ_TYPE_EDGE_BOTH (IRQ_TYPE_EDGE_FALLING | IRQ_TYPE_EDGE_RISING)            双边沿

#define IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 4             电平触发-高电平

#define IRQ_TYPE_LEVEL_LOW 8              电平触发-低电平

IPI：inter-processer interrupt   中断号0～15

PPI：per processor interrupts    中断号16～31

SPI：shared processor interrupts  中断号 32 ～32+224

SGI：software generated interrupts (SGI).

I2c_tools: https://blog.csdn.net/mantis_1984/article/details/18254767/